邀 标 文 件

项 目 名 称：车库地面改造

- 项 目 编 号：

采   购  人：重庆南开（融侨）中学校

邀 请 招 标 文 件

（项目编号：                ）

重庆南开（融侨）中学校拟对学校车库地面改造项目以邀请招标方式进行采购。欢迎符合资格要求并有实施能力的供应商踊跃参加报价。

项目内容一览表

| 序号 | 工程明细 | 施工及技术说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础处理 | - 水磨机全场打磨，符合硬地丙烯酸面层施工要求。 - 排水沟封闭，保留沟底，现浇C25钢混、厚度100mm。 - 伸缩缝278m，排水沟封闭后两边接缝254.40m，合计532.40m。凿毛开槽30*30mm。清洁干净，填缝胶修补。 - 砂浆找平。 - 各投标人自行勘察现场。 | 2128.77 ㎡ |
| 2 | 3mm厚硬地丙烯酸面层 | - 底涂。 - 中涂。 - 纹理层二遍。 - 终饰层一遍。 - 面漆二遍。 6、丙烯酸涂料技术要求：依据《合成材料运动场地面层质量控制标准》试行GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测合格，提供检测报告复印件加盖生产厂家鲜章，其中检测项目及检测结果应符合如下表格： 检测项目; 标准要求 （丙烯酸胶体主料）; 实测结果. 苯/（g/kg）; ≤0.05; 未检出. 甲苯和二甲苯总和/（g/kg）; ≤0.10; 未检出. 重金属/（mg/kg） 可溶性铅 可溶性镉 可溶性铬 可溶性汞; ≤50 ≤10 ≤10 ≤2; 未检出 未检出 未检出 未检出. 游离甲醛/（g/kg）; ≤0.50; 未检出. 挥发物含量/（g/L）; ≤100; 符合. 7、提供丙烯酸材料生产厂家针对本项目的售后服务承诺函原件。 | ㎡ |

备注：以上数量以实际施工数量核算收方。

- 招标文件公告时间地点：

- 发布标书时间：2018年7月5日

- 发布标书地址：重庆南开（融侨）中学校后勤管理处

- 标书制作费：300元（RMB）/份，购买投标文件时缴纳现金。

二、供应商资格及要求：

（一）基本资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6. 提供营业执照、法定代表人及授权代理人身份证明。

（二）专业资格条件

1. 具备PVC塑胶地板场地施工业绩，提供合同复印件加盖鲜章。

2. 具有三年以上行业经验，并能提供完善的售后服务保障。

三、报价要求：

1. 书面密封报价；

2. 最高限价：18.5万。

3. 报价应是到最终用户正常使用时的价格，包括货物、材料、运输、装卸、安装调试、售后服务以及相关税费等费用；

- 报价文件内容：报价表，货物详细技术参数说明，售后服务承诺；

5. 报价文件递交截止时间：2018年7月12日10:00。

6. 报价文件递交地点：重庆南开（融侨）中学校后勤管理处。

四、付款方式：进场预付25%；施工完毕，验收合格后支付合同总额的70%，余5%质保金，验收合格之日起一年无息退还。

五、售后服务：参照国家标准或考虑报价竞争提供最优售后服务承诺，包括免费保修期限（1年及以上）、范围、响应及时性等；供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定；供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。供应商投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构）负责标准售后服务的，应当在报价文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。供货商应免费进行现场培训，直到用户可以正常使用。

六、完成时间：2018年8月20日前。

七、投标方需到校对施工场地进行现场勘查。

八、评标及中标原则：采购人根据投标人对邀标文件中采购需求、质量和服务等的响应情况，综合评比确定成交供应商。

九、联系方式：

地址： 重庆南开（融侨）中学校     联系人：黄老师    联系电话：13983912117

重庆南开（融侨）中学校

2018年7月5日

购 销 合 同

甲方（需方）：                                  计价单位：

乙方（供方）：                                  计量单位：

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项项目名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 完成时间 | 完成地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一1、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 12、质保期限：1年 23、保修范围：凡正常使用条件下，自然损坏保修（人为因素除外） 34、服务措施：出现问题2小时到达现场，8小时内排出故障。 45、质保期后服务：免人工及差旅，材料按实报销。 九6、安全：项目施工期间工人人身安全由乙方全权负责，甲方不承担任何责任。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二7、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三8、交提货方式：供方负责所有材料运输，于重庆南开(融侨)中学安装完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四9、验收标准、方法：供方随货物提供合格证和质量证明文件，安装完毕现场验收。 如有异议，请于 10 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五付款方式： 11.进场预付25%。 22.项目竣工验收后，甲方支付合同金额的70%。 33.质保期满后，甲方在10个工作日内无息退还乙方5%质保金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六违约责任： 按按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七其他约定事项： - 招招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 - 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 - 本合同一式6份， 需方2份，供方2份，采购代理机构1份，财政部门1份， - 具同等法律效力。 - 其 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需需方： 地地址： 电电话： 传传真： 开开户银行： 账 帐号： 授授权代表： |  |  |  | 供供方： 地地址： 电电话： 电 传真： 开开户银行： 账 帐号： 授授权代表： |  |  |  |
| 备备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日        签约地点