重庆南开（融侨）中学

校园数字广播系统集成采购项目

招

标

文

件

- 招标人：重庆南开（融侨）中学

- 2015年7月

- 目   录

第一篇  招标采购项目书	1

一、采购内容	  1

二、采购时间、地点	1

三、投标保证金	1

四、基本要求	2

五、特定资质要求	2

六、招标采购须知	2

七、成交通知	2

八、签订合同	2

九、基本资料	3

第二篇	采购项目名称、数量及技术要求	5

第三篇    商务要求	11

第四篇    采购报价文件格式要求	13

一、报 价 函	14

二、产品技术参数、产地及报价明细	15

三、商务条款承诺及优惠承诺	16

四、法定代表人身份证明（格式）	17

五、法定代表人授权委托书（格式）	18

六、供应商的企业法人营业执照复印件、代理授权书	19

七、其它	19

## 第一篇  招标采购项目书

重庆南开（融侨）中学对校园数字广播系统集成项目进行招标采购，招标方式为竞争性谈判，欢迎有资格的供应商参加投标。

### 一、招标采购内容：

校园数字广播系统集成采购项目，详见第二篇。

### 二、招标采购时间、地点

- 招标采购文件获取时间：2015年7月27日

- 招标采购文件获取地点：重庆南开（融侨）中学官方网站(http://www.cqnkss.edu.cn/)

- 投标人必须在规定时间内以自己的名义报名，并有偿获得采购文件后，才能参与投标。

- 采购文件制作费：人民币 500元/份。

- 投递报价文件开始时间：2015年7月27日北京时间

- 投递报价文件截止时间：2015年7月30日北京时间

- 投递报价文件地点：重庆南开（融侨）中学

- 开标时间：2015年7月31日

### 三、投标保证金

1、缴纳投标保证金方式

投标保证金可以电汇、汇票、转账支票等方式缴纳，不接受现金。

2、投标保证金账户

户名：重庆南开（融侨）中学校

开户银行：招行沙坪坝支行

账号：123904501710201

3、投标保证金查询

查询电话：（023）62661692 ；

4、保证金退还方式

评审在正式结果公告后，招标人凭“退还投标保证金信息登记表”自行退还投标保证金。

电话：（023）62661692；

### 四、基本要求：

供应商应具备《政府采购法》第二十二条所要求的条件。

### 五、特定资质要求

1、工信部计算机信息系统集成企业三级及以上或住房城乡建设部建筑智能化三级及以上资质。

2、注册资金不低于人民币150万元。

### 六、招标采购须知：

1、报价文件须用信封密封，信封上注明招标采购项目名称、供应商名称、地址以及“不准提前启封”字样。信封及封口上应加盖供应商公章或授权代表签字。

2、报价文件必须按规定的时间及地点送达我中心，并按要求交纳招标采购保证金，否则报价无效。

3、报价文件的报价为闭口价，且供应商只能提供一个报价。

4、成交原则：评标采用综合评估的方法，不以最低价作为中标标准。

谈判小组将对满足本竞争性谈判文件规定的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术条款的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

成交价格=成交供应商的最后报价。

未在投标书目录和独立的篇章中明确表述负偏离的，均视作完全满足招标人要求。

5、招标采购报价文件应按照本文件的“第四篇格式要求”装订。文件一式三份，一正二副。招标采购文件的正本每一页必需加盖公章以及法人授权代表的签字。

6、无效报价条款

供应商发生以下条款情况之一者，其报价文件将被拒绝：

（1）报价文件不按规定的格式、内容填写；

（2）超出营业范围的报价；

（3）供应商的报价文件的技术方案内容与采购项目实质性技术要求有严重背离；

（4）供应商的资质不符合采购文件资质要求的内容；

（5）供应商付款方式、交货期不满足采购要求。

7、废标条款

按照《政府采购法》第三十六条规定，在采购过程中出现以下情况之一的，应予废标，重新组织采购。

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 七、成交通知

1、招标成交结果将在开标后，通知参与投标的各个供应商。

2、签订合同时，根据需要，采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经成交双方共同认定。

### 八、签订合同

1、招标采购文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

2、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时改变成交状态，采购人将取消其成交资格。

### 九、基本资料：

采购人：重庆南开（融侨）中学

联系人：高老师

联系电话：023-62662022

投标报名函

重庆南开（融侨）中学校：

本单位已在网上下载了项目名称为校园数字广播系统集成采购项目的招标文件，本单位将准时参加这次招标项目的活动，具体情况如下：

| 单位名称（全称） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话/手机 |  |
| E-mail |  | 办公电话及传真 |  |
| 投标（授权）代表人 |  | 身份证号码 |  |
| 标书制作费金额 |  | 缴纳日期 |  |
| 汇款投标保证金金额 |  | 汇款日期 |  |

注意事项：

1.投标人必须在投标报名截止日期前将“汇款凭证（复印件）”和“投标报名函”递交或传真给本学校（传真号码：023-62662022）。

2.投标人必须在投标报名截止日期前将“标书制作费”以现金方式缴纳至采购人，否则报名无效。

3.投标人必须在投标截止日期前一日将“投标保证金”汇款至采购人指定账户，否则作为无效投标。

4.汇款账户必须为投标人基本账户，汇款时请注明“投标保证金”。

投标单位法人：                                 投标单位名称：

日  期：   年  月  日

退还投标保证金信息登记表

公司名称（盖章）：

项目名称：校园数字广播系统集成采购项目

| 投标公司名称(全称) |  |
| --- | --- |
| 开户银行名称(全称) |  |
| 开户银行账号 |  |
| 退款金额 |  |

备注：1.投标保证金收款信息应与汇款信息完全一致。

2.请在同一页A4纸上打印“投标报名函”和“退还投标保证金信息登记表”，并同时传回。

## 采购项目名称、数量及技术要求

一、采购物品一览表

| 序号 | 采购内容 | 最高限价 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园数字广播系统集成系统及施工布线等 | 65万元 | 0.65万元 |  |

本次采购为校园内A、B、C栋教学楼、实验楼、办公楼、图书馆、体育馆、宿舍等建筑安装一套数字广播系统，包含设备材料、系统集成、综合布线。保留现有广播设备、模拟线路，现有的塑料音箱更换为木质。点位共计158个终端，309个音箱。广播控制中心设置在办公楼5F。施工条件请投标人自行前往现场勘察。

本项目未分包，供货商在提供本项目所需的物资和设备时，不得私自拆包、分包，否则投标无效。

二、技术需求

（一）应用功能需求

1、具有适当的先进性、超前性、可扩展性和富余量，满足5年内的教学广播应用需求，包括但不限于以下例举的方面：

- 日常作息电铃、听力训练、播放录音材料、校会讲话；

- 考试信号指令、听力考试；

- 紧急广播；

2、操作简便，非专业人员经过简单培训也可轻松完成管理工作。

3、长时在线，无人值守，运行流畅、稳定，不存在性能瓶颈，故障率低。

4、音量、音质满足教室听音要求，达到立体声CD音质，清晰饱满，高低音分明，无明显的“发干、发硬、发闷、发飘”现象；无破响；静音环境下，离音箱1米处无电流声等杂音；左右音箱音量平衡。

5、满足国家教育考试对播音质量、无故障运行的严格要求。

6、抗干扰，无串音、无杂音，不受阴雨等天气变化影响。

7、具有较强的防磁、防尘、防雷、抗功放开机瞬间电流冲击性能。

（二）技术架构

每个基于标准的以太网络架构，整合模拟广播系统。拓朴结构如下：

（三）技术标准

- 保留原有的广播设备、模拟线路，塑料音箱更换为木质。并对原有的模拟广播系统无缝整合，作为应急备用。

- 每个终端采用独立的IP网络适配器（IP网络适配器与音箱分离），除具有数据交换、协议、寻址、接收、解码、数模转换功能外，集成2路输出功放模块（输出至2只10-20W无源音箱）、音量调节、模拟信号旁通。原有的模拟线路同时接入到网络适配器，网络异常或停用时，自动切换到旁通状态，可通过原有的模拟信号系统广播。若功放模块为定阻输出，与要求保留的原有定压音箱不匹配，则对广播音箱进行改造，并确保其长期稳定工作。

- 不同终端的IP网络适配器通用，不需进行点位特殊配置。备用的适配器可预先设置，一旦发生故障，直接更换即可。

- IP网络适配器为双网口，具备数据交换功能，布线时点对点连接到交换机，若布线发生故障，可使用跳线直连到附近的另一只适配器作为应急处置。

- 通过广播控制中心集中供电，合理设置分组回路控制。

- 每个教室均为壁挂式左右双音箱，兼具均衡声场和冗余功能。

- 音量可通过服务管理端进行全局、分组、点对点设置，也可通过网络适配器调节，但要具有防止非工作人员私自调节的保护机制（例如需输入可由管理员设置的密码，或使用专用工具等）。

- 具备分散式和集中式两种管理模式，既可经过授权在每个终端、区域设置各自独立的广播内容，也可在总控台、分控站进行统一管理。可控制每个终端、分区域、多区域，进行独立或组团播放统一或不同的内容。

- 具备计划编程、定时广播、手动广播、临时插播、实时点播，自动开关机，节目库管理，播出方案管理功能。

- 具备终端状态查看、终端工作监听。

- 紧急广播具有最高优先权，也可作为日常播音。

- IP地址自动获得（DHCP），支持跨网段。

- 网络规划和管理通过服务端完成，交换机可不具有管理功能。

- 服务端系运行于X86-64平台的纯软件，兼有播放与管理控制功能，可自由更换服务器。占用资源少，配置要求低，即可运行于配套的管理主机/服务器，也可在普通高配商用PC上顺畅运行，作为应急备用。

- 支持常见格式的音频文件、互联网广播（在线流媒体）、辅助音源输入等多种音源。

（四）技术方案

根据采购人提出的功能需求和技术要求，由投标人自行设计技术方案。投标方案中要有针对功能需求、技术条件、商务条件的逐条应答。未在投标书目录和独立的篇章中明确表述负偏离的，均视作完全满足招标人要求。

投标书中使用目录和独立篇章列表阐述满足国家教育考试要求的应急预案，包括但不限于：市电供应中断后全系统运行6小时不间断供电，后端、前端、链路各节点冗余，供电和信号线缆中断，故障快速排查和恢复及所需时间。

实施前木质壁挂音箱须提供样品并得到采购人的确认。

点位分布表（终端按1台IP网络适配器接入2只音箱计算）：

| 序号 | 位置 | 教室数量 |  | 过道数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 终端 | 音箱 | 终端 | 音箱 |  |
| 1 | A栋教学楼1F | 4 | 8 | 1 | 2 |  |
| 2 | A栋教学楼2F | 4 | 8 | 1 | 2 |  |
| 3 | A栋教学楼3F | 4 | 8 | 1 | 2 |  |
| 4 | A栋教学楼4F | 4 | 8 | 1 | 2 |  |
| 5 | A栋教学楼5F | 4 | 8 | 1 | 2 |  |
| 小计： |  | 20 | 40 | 5 | 10 |  |
| 6 | B栋教学楼1F | 4 | 8 | 1 | 2 |  |
| 7 | B栋教学楼2F | 4 | 8 | 1 | 2 |  |
| 8 | B栋教学楼3F | 4 | 8 | 1 | 2 |  |
| 9 | B栋教学楼4F | 4 | 8 | 1 | 2 |  |
| 10 | B栋教学楼5F | 4 | 8 | 1 | 2 |  |
| 小计： |  | 20 | 40 | 5 | 10 |  |
| 11 | C栋教学楼1F | 5 | 10 | 1 | 2 |  |
| 12 | C栋教学楼2F | 5 | 10 | 1 | 2 |  |
| 13 | C栋教学楼3F | 5 | 10 | 1 | 2 |  |
| 14 | C栋教学楼4F | 5 | 10 | 1 | 2 |  |
| 15 | C栋教学楼5F | 5 | 10 | 1 | 2 |  |
| 小计： |  | 25 | 50 | 5 | 10 |  |
| 16 | 实验楼1F | 3 | 6 | 1 | 2 |  |
| 17 | 实验楼2F | 3 | 6 | 1 | 2 |  |
| 18 | 实验楼3F | 3 | 6 | 1 | 2 |  |
| 19 | 实验楼4F | 4 | 8 | 1 | 2 |  |
| 20 | 实验楼5F | 4 | 8 | 1 | 2 |  |
| 小计： |  | 17 | 34 | 5 | 10 |  |
| 21 | 图书馆1F | 3 | 6 | 1 | 2 |  |
| 22 | 图书馆3F | 5 | 10 | 1 | 2 |  |
| 23 | 图书馆4F | 4 | 8 | 1 | 2 |  |
| 小计： |  | 12 | 24 | 3 | 6 |  |
| 24 | 体育馆1F | 7 | 14 | 1 | 2 |  |
| 25 | 体育馆2F |  |  | 1 | 2 |  |
| 小计： |  | 7 | 14 | 2 | 4 |  |
| 26 | 男生宿舍1F |  |  | 1 | 2 |  |
| 27 | 男生宿舍2F |  |  | 1 | 2 |  |
| 28 | 男生宿舍3F |  |  | 1 | 2 |  |
| 29 | 男生宿舍4F |  |  | 1 | 2 |  |
| 30 | 男生宿舍5F |  |  | 1 | 2 |  |
| 小计： |  |  |  | 5 | 10 |  |
| 31 | 女生宿舍1F |  |  | 3 | 6 |  |
| 32 | 女生宿舍2F |  |  | 3 | 6 |  |
| 33 | 女生宿舍3F |  |  | 3 | 6 |  |
| 34 | 女生宿舍4F |  |  | 3 | 6 |  |
| 35 | 女生宿舍5F |  |  | 3 | 6 |  |
| 小计： |  |  |  | 15 | 30 |  |
| 36 | 办公 |  |  | 7 | 7 | 办公楼每层过道、5F广播控制室，各1个终端1只音箱，图书馆3F监控中心1个终端1只音箱 |
| 37 | 多功能厅 | 2 | 4 |  |  |  |
| 38 | 车库 | 3 | 6 |  |  |  |
| 总计： |  | 106 | 212 | 52 | 97 |  |

（五）主要设备材料技术参数表

说明：

（1）具有多个选用品牌的项目，投标人可从中任选；未限定品牌的，由投标人自定，但须选用一线品牌。涉及用电安全的，须采用通过国家质检和安全认证的优质产品。

（2）不论是否列出在主要设备材料清单中，整个系统所采用产品均须为原厂正品，软件包括集成的第三方模块均为正版。

（3）服务端软件、IP网络适配器、IP网络有源监听音箱、紧急广播须为同一品牌。

（4）本表中所列并非整个系统集成所需的全部产品。

| 序号 | 产品名称 | 选用品牌型号 | 数量 | 参数/说明 | 质保期 | 最高限价（单价） | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 华为、H3C、神州数码、中兴 |  |  | 3年 |  |  |  |
| 2 | 商用PC机 | 联想/方正（宏碁） |  |  | 3年 |  | 服务端备用 |  |
| 3 | 木质壁挂音箱 |  | 314 |  | 3年 |  |  | 含备件5只 |
| 4 | IP网络适配器 |  | 162 |  | 3年 |  |  | 含备件5只 |

（六）技术保障

（1）本项目属于系统集成，在产品清单、安装施工质量验收之外，系统功能和运行性能进行整体验收。如因投标人提供的方案有欠缺、遗漏或其他原因不能达成规定的功能和性能要求，视作验收不合格，产生的损失由投标人承担。

（2）满足防止触电、雷击、电涌、电压波动、短路、漏电、超负载、过热等电气安全要求，根据实际功率及合理的富余量平衡分组设计电力回路。

（3）完善的保护机制，防止意外掉电、设备故障、系统崩溃等可以预见的、非人为破坏或不可抗力因素导致硬件及数据的损坏。

（4）提供以下技术文件：

说明：未作特别说明的，均要求提供加盖制造商鲜章的复印件；加“★”的项目必须满足。

| 针对产品 |  | 技术要求 | 投递时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统产品或主要设备材料 | ★ | 省部级（直辖市）以上国家权威质检部门的质检合格报告 | 投标、合同附件 |  |
| 系统产品或主要设备材料 | ★ | 3C/CE安全认证证书 | 投标、合同附件 |  |
| 系统产品或主要设备 |  | 省部级（直辖市）以上国家教育装备机构评审合格或推荐材料 | 投标、合同附件 |  |
| 系统产品或主要设备 | ★ | 制造商出具的针对本项目的质保和售后服务承诺函（内容须包含质保期和保修范围） | 投标、合同附件 | 原件 |
| 系统产品 |  | 本地采购单位出具的国家教育考试应用情况说明 | 投标 | 原件 |
| 系统产品 | ★ | 本地技术服务团队的机构编制、人员、从业资质及缴纳社保证明 | 投标、合同附件 | 加盖投标人鲜章的复印件，原件备查 |
| 网线 | ★ | 厂家指定机构出具的正品专供有效证明 | 交货 | 包装箱加盖正品专供标识和鲜章 |

（七）安装要求

（1）所有设备按采购人要求完成安装调试。

（2）安装到位，工艺规范，稳固可靠，无坠落倒塌、起火自燃危险。

（3）遵守采购人规定，文明施工，安全生产。

（4）安装过程中，未经许可，不得对原有的设备、线缆、管道、建筑物结构、装修面产生破坏。

（5）具有完善的保护措施，采用入柜、管道、密闭等方式，防止正常使用过程中意外触碰、动物啮咬等造成的损坏。户外线缆采用铠装或户外专用护套线。

（6）综合布线工艺要求：

1）采用“活线”工艺，可在后期维护时抽换、增加，不破坏线缆、管道、建筑物结构、装修面。

2）采用综合布线行业标准安装标签/吊牌标识，防水、防腐蚀、抗擦刮、抗老化，保证6年内不褪色、不自然损坏。管道标识、走线架标识、配线架标识、线缆标识、地面标识、设备标识、面板标识、安全标识、线缆端接对照表等各类标识规范完整。

（7）竣工文档包括路由图、拓朴图、布置图、隐蔽工程施工图、设备线路对照表、标识分布表、施工纪要等各类资料完备。

## 第三篇    商务要求

一、工期：合同签订后，2015年8月27日竣工并交付采购人。

二、地点：南开（融侨）中学指定地点。

三、报价方式：

价格为包干价，包含设备材料、运输、安装调试、税费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

四、货物验收：

项目竣工后 30 个工作日内验收，验收标准除产品工程质量、相关国家标准之外，也包括招投标书中约定的功能需求、技术条件、商务条件。

五、质保和售后服务：

（1）综合布线质保5年，服务端软件质保5年，其他产品均质保3年。保修范围均为完全保修（设备及材料的所有部件，均属保修范围内），非人为破坏产生的损坏属于保修范围（不可抗力因素除外）。产品质保期及保修范围超过厂家标准的，由投标人提供后续质保。
招标书中未约定质保的，按投标人承诺执行。

（2）故障报修， 2 小时内响应， 4 小时内上门维修。如超过 4 小时不能修复，供货人应提供同等性能的代用产品。

（3）无论是否在质保期内，均提供上门售后服务，不收取上门服务费和技术检测费。

（4）提供国家教育考试等重大事件支持，包括但不限于设备维检、技术人员派驻、现场维备件、应急预案等服务，质保期内免费，质保期外可适当收取服务费用。

（5）在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

（6）供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

六、付款方式：

验收合格，支付总金额 95 %。剩余5%留作质保金。在质量和售后服务无争议的情况下，验收合格满 1 年支付质保金的30%，满 2 年支付质保金的30%，满 3 年支付质保金的40%。

七、安全责任：

1、产品、工程和施工涉及的财产、人身安全概由投标人负责。安全责任不受产品质保期约束。

2、如因设计机制或安装缺陷，发生设备倒塌、雷击伤害、用电安全隐患、意外掉电、设备故障、系统崩溃等可以预见的、非人为破坏导致的硬件及数据的损坏，投标人负责免费修复，给采购人带来损失的，采购人有权要求赔偿（不可抗力因素除外）。

3、质保期内，每学期提供一次免费上门巡检，并按采购人要求的检测项目出具安全检测报告。质保期满，仍继续提供安全巡检义务，可适当收取服务费用。

七、其他

（1）非采购人原因，货物、工程不能按期交付，或验收不合格所产生的损失由供货人承担（不可抗力因素除外）。

（2）未尽事宜，待成交后双方协商确定。

## 第四篇    招标采购报价文件格式要求

- 报价函

- 产品方案、技术参数及明细报价

- 商务条款承诺、售后服务承诺、增值服务及优惠承诺

- 法定代表人身份证明

- 法定代表人授权委托书

- 供应商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件、代理授权书

- 主要设备的产品代理证书及原厂商针对于本项目的售后服务承诺函原件；

供应商注意事项：

- 报价文件的正本每一页必需加盖公章以及法人授权代表的签字。

- 约定参见《主要设备材料技术参数表》必须满足，不能低于其要求，否则视为无效报价。

### 一、报 价 函

：

我方收到                         的招标采购文件，经详细研究，决定参加该招标采购           货物的报价。

愿意按照招标采购文件中的一切要求，提供设备的制造（购买）及技术服务，报价总价为人民币大写：______________，人民币小写RMB：_______________。

我方现提交的报价文件为：报价文件正本壹份，副本两份。

如果我方报价文件被接受，我方将履行报价文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

### 二、产品方案、技术参数及报价明细

1、投标书中须包含全部产品的价格明细清单，格式如下表：

| 序号 | 产品名称 | 选用品牌型号 | 参数/说明 | 单价 | 数量 | 金额 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终优惠价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

若技术复杂或产品种类较多，应使用分类列表，并在备注中明确相关产品具体用途。产品应附有实物彩图。

2、系统集成项目的投标书中须包含设计方案、实施方案、工期规划。设计方案应具有综述、分述的部分，提供路由图、拓朴图、布置图、点位分布等图表。实施方案应包含团队组成、人员从业资质。

注：

1、以上各货物的报价为包干价，均包括货物价、运费、各种税费、安装调试费、培训费等。

2、该表格可扩展。

### 三、商务条款承诺及优惠承诺

（响应商务要求的要求，格式自定）

### 四、法定代表人身份证明（格式）

（法定代表人姓名）在 （供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附： （法人身份证复印件）

电    话：

传    真：

邮政编码：

### 五、法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：（采购人）

（供应商名称）    是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

（供应商法定代表人姓名）特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

（被授权人身份证复印件）

被授权人签名：                        法定代表人签名：

职  务：                                职  务：

供应商公章：

### 六、供应商的企业法人营业执照复印件、代理授权书

### 七、其它